СВЕТОДИОДНАЯ УСТАНОВКА "ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГОЛОВА"

# LM70S

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРОЧТИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО

- Используйте только поставляемые в комплекте источник и шнур питания. Если Вы не знаете параметры питания в сети общего пользования, свяжитесь с дилером или местным поставщиком электроэнергии.

- Не отламывайте клемму заземления от шнура питания.

- Не пытайтесь поставить на предохранитель «жучка» или использовать предохранитель другого номинала.

- Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно, так как снятие крышек может подвергнуть Вас опасности электрошока и другим рискам.

- Позвольте квалифицированным специалистам заняться ремонтом.

Ремонт необходим в том случае, если устройство каким-либо образом было повреждено, например если был поврежден штепсель или шнур питания, в устройство попала жидкость или посторонние объекты, устройство было подвержено воздействию дождя или сырости, не функционирует нормально или было уронено.

- Не удаляйте средства безопасности с поляризованного штепселя или штепселя с заземлением. Поляризованный штепсель это штепсель, один из щупов которого шире другого (при питании от 110 вольт). Штепсель с заземлением оснащен двумя щупами и одним хвостовиком заземления. Широкий щуп и третий хвостовик сделаны для безопасности. Если поставляемый в комплекте штепсель не подходит к розетке питания, проконсультируйтесь с электриком по поводу замены розетки.

- Не пользуйтесь усилителем в сырых или влажных условиях.

- Шнур питания следует отключить от розетки, если Вы не пользуетесь устройством в течение долгого промежутка времени.

- Не наступайте на шнур и избегайте перегибов, особенно близко к штепселю и гнезду устройства.

- Когда приборный или сетевой штепсель используются для выключения устройства, включатель самого устройства останется в положении

ВКЛЮЧЕНО.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

[MODE/ESC] Используется для доступа к системе управления, а так же для перехода на предыдущий уровень меню.

[UP] Прокрутка пунктов меню и числовых значений в порядке убывания. [DOWN] Прокрутка пунктов меню и числовых значений в порядке возрастания.

[ENTER] Используется для выбора и подтверждения/сохранения  текущего

выбора.

# УПРАВЛЕНИЕ

Настройка контроллера

Настройка режима

Настройка вращения двигателя

Настройка направления ЖК дисплея

Настройка режима каналов

Сброс настроек

Настройка инициализации

Примечание: выбрав нужный режим работы, нажмите кнопку	ENTER для подтверждения.

# РЕЖИМ 9 КАНАЛОВ

| КАНАЛ |  |  | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол по оси X | 0-255 |  |
| 2 | Угол по оси Y | 0-255 |  |
| 3 | Главный контроллер | 0-8 | Свет выключен |
|  |  | 9-135 | Затемнение |
|  |  | 136-240 | Стробоскоп |
|  |  | 241-255 | Питание ВКЛ/ВЫКЛ |
| 4 | Затемнение КРАСНЫЙ | 0-255 | Затемнение от темного к яркому |
| 5 | Затемнение ЗЕЛЕНЫЙ | 0-255 | Затемнение от темного к яркому |
| 6 | Затемнение СИНИЙ | 0-255 | Затемнение от темного к яркому |
| 7 | Затемнение БЕЛЫЙ | 0-255 | Затемнение от темного к яркому |
| 8 | Скорость | 0-255 | Скорость вращения |
| 9 | Сброс настроек | 150-200 |  |

РЕЖИМ 14 КАНАЛОВ

| КАНАЛ |  | ФУНКЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0-255 | Панорама |
| 2 | 0-255 | Панорама, высокое разрешение |
| 3 | 0-255 | Наклон |
| 4 | 0-255 | Наклон, высокое разрешение |
| 5 | 0-255 | Скорость |
| 6 | 0-7 | Нет эффекта |
|  | 8-134 | Затемнение |
|  | 135-239 | Стробоскоп от медленного к быстрому |
|  | 240-255 | Свет ВКЛ |
| 7 | 0-255 | Затемнение КРАСНЫЙ |
| 8 | 0-255 | Затемнение ЗЕЛЕНЫЙ |
| 9 | 0-255 | Затемнение СИНИЙ |
| 10 | 0-255 | Затемнение БЕЛЫЙ |
| 11 | Выбор цвета |  |
|  | 0-7 | Цветовая палитра 1 |
|  | 8-21 | Цветовая палитра 2 |
|  | 22-34 | Цветовая палитра 3 |
|  | 35-49 | Цветовая палитра 4 |
|  | 50-63 | Цветовая палитра 5 |
|  | 64-77 | Цветовая палитра 6 |
|  | 78-91 | Цветовая палитра 7 |
|  | 92-105 | Цветовая палитра 8 |
|  | 106-119 | Цветовая палитра 9 |
|  | 120-134 | Цветовая палитра 10 |
|  | 135-147 | Цветовая палитра 11 |
|  | 148-161 | Цветовая палитра 12 |
|  | 162-175 | Цветовая палитра 13 |
|  | 176-189 | Цветовая палитра 14 |
|  | 190-203 | Цветовая палитра 15 |
|  | 204-217 | Цветовая палитра 16 |
|  | 218-231 | Цветовая палитра 17 |
|  | 232-255 | Скачок цвета |
| 12 | 0-255 | Скорость цвета |

| 13 | Авто |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0-7 | Движение (Авто и Аудио эффект) |
|  | 8-22 | Авто 1 |
|  | 23-37 | Авто 2 |
|  | 38-53 | Авто 3 |
|  | 54-67 | Авто 4 |
|  | 68-82 | Авто 5 |
|  | 83-97 | Авто 6 |
|  | 98-112 | Авто 7 |
|  | 113-127 | Авто 8 |
|  | 128-142 | Аудио 1 |
|  | 143-157 | Аудио 2 |
|  | 158-172 | Аудио 3 |
|  | 173-187 | Аудио 4 |
|  | 188-202 | Аудио 5 |
|  | 203-217 | Аудио 6 |
|  | 218-232 | Аудио 7 |
|  | 233-255 | Аудио 8 |
| 14 | 150-255 | Сброс настроек |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| Модель Параметры | LM70S |
| Источник света | 7*8 Вт Светодиоды 4-в-1 |
| Питание | Переменное 100-220В, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 100Вт |
| Режимы управления | Авто/Аудио/DMX/Мастер-ведомый |
| Каналов DMX | 9/14 |
| Габариты | 175 х175 х 235 мм |
| Вес, нетто/брутто | 2,7/3,5 кг |

Аксессуары: Шнур питания, РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях улучшения качества продукции, характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без уведомления.

# ГАРАНТИЯ

Электроосветительная установка отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются.

Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы

- Кабели

- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя;

- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей

- механические повреждения, произошедшие по вине покупателя.

| Наименование | Установка электроосветительная не бытового назначения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China |  |  |
| Производство | Завод-производитель: Big Dipper Laser Science and Technology Co., Ltd Адрес: No. 42, Caiyun Road, Longteng Industrial Area, Ailian, Longgang District, Shenzhen, P.R. China |  |  |
| Страна происхождения | Китай |  |  |
| Торговая марка | BIG DIPPER |  |  |
| Маркировка модели (model) | LM70 |  |  |
| Импортер в Российскую Федерацию: | ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405 Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург ,а/я 15, тел. (812) 611-00-97 www.lutner.ru |  |  |
| Наименование (модель) |  |  |  |
| Заводской серийный номер |  |  |  |
| Дата продажи |  |  |  |
| Подпись продавца |  |  |  |
| Штамп продавца |  |  |  |

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:

Покупатель